耐震基本計画報告書修正案-V3 H21.05.01

＊＊＊＊＊＊＊大規模改修工事設計委託

- 建物名称　＊＊＊＊＊＊＊

- 耐 震 基 本 計 画 報 告 書

平　成　**　年 ** 月 ** 日

「　鉄骨・体育館　補強計画編　」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

目　　次

・評価資料(　現況診断　、　補強後診断　)

| §0. 補強計画概要書 |  | P.0- 1 |
| --- | --- | --- |

1)　建物概要	P.0-  1

2)　診断手法(判定指標・診断方針・現場調査結果・補強方針･モデル化)	P.0-  1

3)　柱壁量・偏心率(現況・補強後　併記)　　	P.0-  2

4)　総括表(現況の耐震診断結果　補強後の耐震診断結果)　　　　　　　　　　　　	P.0-  5

5） 補　強　方　針

6)　主要補強部材の終局耐力算定	 P.0- 52

(メインの柱･大梁･仕口部･柱脚･桁行屋根面ブレース等補強部材　抜粋）

7)　構造要素耐力表（図）(現況・補強後)	P.0- 87

8)　崩壊メカニズム図(現況・補強後)

（桁行方向、　　梁間方向：妻面、中フレーム　）	P.0- 89

9)　 Isグラフ（現況・補強後）　 	P.0- 91

10)  補強計画考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   P.0- 95

11)　主要部材の実態調査結果(メインの柱･大梁･仕口部･柱脚･桁行ブレース等　抜粋）	P.0- 97

12)　建築図面(意匠図・構造図　コピー添付可)	　　　            P.0-100

13)　補強図面(特記仕様書・伏図・軸組図・詳細図　一式  A3)

| §1. 一 般 事 項 |  | P.1- 1 |
| --- | --- | --- |

1)　建物概要	P.1-  2

2)　診断方針	P.1-  3

3)　架構別診断フロー図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 	P.1-  4

4)　構造耐震判定指標（Iso）　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　    P.1-  5

5)　モデル化等について(参考資料等の添付)　　　　 　　　　　　　　　　　　　	P.1-  7

| §2. 現況耐震診断結果 |  | P.2- 1 |
| --- | --- | --- |

1)　荷重算定(固定荷重表・床荷重表・特殊荷重等の資料)	P.2-  2

2)　柱 軸 力(各階の軸力がわかる資料)	P.2-  5

3)　地 震 時 重 量	P.2-  7

4)　鉛直時応力の算出	P.2-  8

5)　構造要素の終局耐力	P.2-  9

6)　構造要素耐力表（図）	P.2- 10

7)　保有水平耐力の限界付け	P.2- 11

8)　耐震診断結果	P.2- 12

9)　耐震診断考察	P.2- 13

| §3. 耐 震 基 本 計 画 |  | P.3- 1 |
| --- | --- | --- |

1)　補　強　方　針	P.3-  2

2)　補 強 計 画 案	P.3-  4

3)　補強部材終局耐力	P.3-  8

4)　補強後構造要素耐力表（図）	P.3- 10

5)　補強後保有水平耐力の限界付け	P.3- 13

6)　補強計画結果	P.3- 46

7)　補強計画考察	P.3- 47

| §4. 現 場 調 査 |  | P.4- 1 |
| --- | --- | --- |

1)　予備調査、現地調査チェックリスト、チェックシート	P.4-  2

2)　実態調査表（図）	P.4-  3

3)　ひび割れ調査(ひび割れ位置図作成　写真添付)	P.4-  4

4)　不同沈下調査（原則目視で可）	P.4-  6

5)　外観写真･内部写真	P.4- 49

6)　コンクリート圧縮強度調査考察(各階各工期ごとの集計添付)	P.4-  7

7)　コンクリート中性化考察	P.4- 42

8)　超音波探傷試験結果考察	P.4- 43

9)　その他調査結果（非構造材・屋上設置物据付状況調査等）	P.4- 44

10)　現場調査報告書綴り	P.4- 45

| §5. Ｒ Ｃ 部 分 |  | P.5- 1 |
| --- | --- | --- |

ＲＣ造を含む建物は、ＲＣ用目次を参照し、必要書類を添付して下さい。

：必要のない項目は、傍線とし、章立てはそのままとする

補足メモ

・診断方針・補強方針については方針内容で報告書の内容が把握できるような記述とし、できるだけ詳しい記載でモデル化についても診断者としてどう判断したのかも記載すること。

・補強計画考察についても診断者としてどう考察したのか明確で詳しい記載とすること。

・第2章について2001年以降の耐震診断報告書があり判定書の交付物件であれば抜粋も可とする

判定書は添付すること

- 鉄骨耐力計算は第三者が見てもその計算仮定が解る様に記述すること。

- メカニズム応力図と要素耐力図は一致していることを確認して、各部位の応力が部材耐力

以下であることを確認すること。

・実態調査用紙の調査結果については、現場での調査内容を詳しく記載すること。